柳州职业技术学院

触摸一体机询价采购公告

采购编号：LZY18-055                      发布日期：2018-07-19

一、采购项目名称：触摸一体机采购

二、采购项目预算金额（人民币）：陆万肆仟元整（64000.00）

三、技术需求

| 项号 | 货物名称 | 技术参数要求 |  | 数量 | 单价 | 合计 | 所投品牌型号及参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红外式液晶触摸一体机 | 参考品牌：无。 详细参数： 一：显示屏 液晶屏: ≥84英寸LED液晶原装A规屏，采用铝合金结构. 玻璃面板快捷键设计：玻璃面板两边各有不少于18个实体物理快捷键图标配中英文标示，可通过快捷键调用软件以及方便教师快速使用软件功能，使用快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制。 二：触控特性 1、 硬件触摸技术：支持6点及以上触控，支持体感操控，可通过肢体语言的识别实现软件的控制和操作，任意通道三点同时流畅书写及手掌识别擦除功能。 2、 触摸次数：不限 3、 响应时间：单点小于7ms，双点小于12ms 4、 正常工作范围: 在显示屏显示的有效范围内能正常工作，无死区 5、 触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体。 6、 计算机响应：双通道触摸设计，支持外接电脑与内置电脑触摸随时切换使用。 7、一键黑屏：在不关闭整机电源的情况下可一键关闭液晶屏背光，并能通过触摸唤醒。 三：电视系统配置 1、 图像制式：支持PAL、SECAM、NTSC 2、 喇叭输出功率：前置式喇叭≥ 12W×2 3、 输入：USB TOUCH输入*2、HDMI输入*4 (含1路前置，1路接内置电脑，其中至少2路HDMI支持4K信号输入)、VGA输入*1、PC Audio输入*1 、YPbPr输入*1 、AV输入*2（含音频） 、ANT（RF）输入*1、TV USB输入*4（含1路前置，1路USB3.0）、RJ45接口*1路，SD卡插口*1，RS232接口*1，麦克风输入*1 四：内置电脑配置 1、 侧拉插拔式OPS微型工控PC设计：功耗低，性能稳定，整体安装、拆卸方便、利于售后维护和升级更有效地利用空间，节省黑板改造费用。 2、 CPU≥intel I3；内存：4GB ；硬盘：500G 3、 OPS电脑接口：2*USB 2.0 1*Line out 1*MIC in 4、 以太网：Realtek8111E 10/100/1000Mpbs 5、 WIFI/3G：802.11/b/gn 五、液晶一体机配套无线扩音系统： 五、液晶一体机配套无线扩音系统： A、红外线接收功率放大器： 电源：DC24V（使用附件电源适配器和电源线） 接收灵敏度：S/N：60dB以上（输入40dBμV，±12.5kHz FM） 3、内置单频点红外无线接收。（支持一路无线麦克输入） 4、频率响应：话筒到扬声器输出：100Hz至10KHz；外部输入到扬声器输出：50Hz至15KHz 接收方式：T.R.F（调频）；接收频率：2.30MHz。 6、支持2路音频输入，1路音频输出。 7、可连接4个8欧扬声器。 8、物理啸叫抑制硬件开关，有效抑制啸叫。 过电流保护，热保护。 9采用有源音箱内集成红外线接收功率放大器，输出功率不低于30W 10有源音箱可外接电脑、DVD、MP3等音频设备的输入，且音量独立可调 B、红外线传感器： 由接收设备提供DC22V电源； 1、消耗电流20mA； 2、红外波长850nm； 3、连接方式75ΩF型连接器； 4、接收半径为25m（光轴可视直线距离）； 5、可使用红外传感混合器来增加传感器的数量； 6、支持4频道接收。 六、红外线无线话筒： 1、红外无线话筒：可颈挂，采用锂电池供电 2红外线波长≥800nm； 3、静音功能和静音提示灯； 4、带有外接话筒插口，带外接音频插口，带充电插口。 七、配一体机专用移动支架。 |  | 2台 |  |  |  |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  | 供应商须提供以下证明材料复印件并加盖供应商公章，否则视为无效响应： 1.液晶触摸一体机3C产品认证证书； 2.国家认可的第三方检测机构出具的液晶触摸一体机检测合格报告（检测报告内容应包含外观、结构、性能、功能等重要因素的检测，且检测参数须满足或优于响应文件中所列明的技术参数）。 |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：自合同签订之日起 日内安装调试完毕并交付使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点：柳州市内用户指定的地点 |  |  |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：

对公账号：                                            开户行：

联系人：                                 电话：

四、售后及其它要求：

1、报价产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家及国际各项有关质量标准的合格产品，相关配套部件、材料及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

2、报价人应保证竞标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

3、本项目响应报价包括货物、随配附件、备品备件（详细清单由供应商提供）、易损件、专用工具以及运杂费、保险费、售后服务、税金及其他所有成本费用等运抵指定交货地点安装调试、现场技术、使用培训、验收检验的所有一切费用的总和。

4、质量保证期：（1）要求提供的货物必须是全新产品；（2）须按国家规定实行“三包”。

5、售后服务要求：（1）产品交付使用过程中（质量保证期内）产品发生质量问题，供货方必须按采购方的要求无偿更换全新的符合国家质量标准的产品；在使用过程中（质量保证期内）发生故障，立即响应，2小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时修复，重大故障处理时限不超过36小时修复；

（2）成交供应商正式交货前须提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书复印件并加盖供应商公章。

6、成交供应商免费送货上门、安装、调试；安装调试过程中负责采购人相关人员的免费培训。产品货物验收时由生产厂家技术人员在场参与验收。

7、交付使用期：自签订合同之日起7日内安装调试完毕并交付使用。如不能按期交付使用的，采购人有权单方面解除合同，所造成的损失由成交供应商负责。

8、交付使用地点：交货地点：柳州市内用户指定的地点。

9、以上报价包括货物款、运费、装卸及吊装费、安装调试费、基建改造、防护措施、报验费、培训费、技术支持、售后服务费、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、保险费和各项税金及汇率调整市场风险等。

10、采购人对项目的特殊要求及说明：

（1)液晶触摸一体机3C产品认证证书；

(2)国家认可的第三方检测机构出具的液晶触摸一体机检测合格报告（检测报告内容应包含外观、结构、性能、功能等重要因素的检测，且检测参数须满足或优于响应文件中所列明的技术参数）。

（3）供应商须提供以上证明材料复印件并加盖供应商公章，否则视为无效响应。

五、要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1、资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所投及所供产品必须等于或高于询价公告参数要求。

4、交货地点：柳州职业技术学院。

5、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

6、供应商负责免费送货及安装调试。

7、本项目无预付款，我校验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

8、报价文件组成，报价文件一式三份。

9、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2018年7月30日下午3：30至4：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：吴老师13877210197

柳州职业技术学院

2018年7月19日