柳州职业技术学院

室内P2.5全彩LED显示屏、65寸交互式教学触摸一体机询价采购公告

采购编号：LZY18-025                        发布日期：2018-05-04

一、采购项目名称：室内P2.5全彩LED显示屏、65寸交互式教学触摸一体机

二、采购项目预算金额（人民币）：捌万零肆佰陆拾元整（80460.00）

三、技术需求

| 项号 | 货物名称及参考品牌 | 技术参数要求 | 数量 | 单价 | 合计 | 所投品牌型号及参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P2.5全彩LED显示屏 （参考品牌利亚德、艾比森、明昌） | 1、物理点间距：2.5mm； 2、模组尺寸：160*160mm； 3、净屏尺寸：3m×2m=6㎡ 4、屏体框架及装饰：3.04m×2.04m =6.2㎡ 5、物理点密度：160000㎡； 6、像素基色 ：1,1,1 7、驱动方式：1/32恒流扫描 8、LED封装方式：2121黑灯 9、显示分辨率：64X64=4096 10、模块重量：0.19KG 11、对比度：3000：1 12、发光像素点中心距离相对偏差：JX≤3% 13、模组亮度均匀性：LGJ≥97% 14、屏幕水平可视视角：145°≥视角≥145°； 屏幕垂直可视视角：125°≥视角≥145°； 15、最佳视距：3米~50米 16、模块接口 ：HUB-HD75 17、模块工作电压：5VDC 18、模块功耗：35W 19、最佳视距：2-30M 20、驱动器件：国产5020 21、每平米模块数：39.06PCS 22、最大功耗：1400W/ M2 23、换帧频率：≥60HZ/S 24、刷新频率 ：≥320HZ/S 25、白平衡亮度：≥1200CD/ M2 26、工作环境温度：-10~600C 27、工作环境湿度：10%～70%RH 28、 屏体工作电压：AC46～54HZ，220V±15%/110V±15% 29、色温：色温应能够在（3200K-9300K）的范围内连续调节 30、灰度/颜色 : ≥16.7M color 31、输入信号 ：RF\ S-Video\ RGB etc 32、平均无故障时间 ：＞5000HOURS 33、寿命 ：屏体寿命：大于60000小时；以60000小时运行指标做依据 34、杂点率 ：＜0.0001 35、抗干扰：IEC801 36、抗电击：1500V last 1min无击穿及飞狐 37、IP等级：The back IP40，The front IP50 38、失控率：1年内1/10000，无连续失控点，两年内失控点在2/10000内，依次类推 39、维护方式：前维护 40、★LED显示屏必须是具备厂家合法渠道的全新正品产品，具备国家工商总局颁发的商标注册证明。 | 6㎡ |  |  |  |
| 2 | 视频处理器（参考品牌亿彩天虹、卡莱特、诺瓦） | 采用创新型架构，实现智能配置，屏幕调试可在数分钟内完成，极大缩短舞台准备时间； 1、提供无缝的快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 2、画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 3、一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的安装和控制； 4、采用 Nova G4 引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好； 5、支持 Nova 新一代逐点校正技术，校正过程快速高效； 6、根据屏幕所用 LED 的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原； 7、HDMI/DVI 视频输入； HDMI 音频输入； 8、支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 9、 视频输出带载能力：230 万像素，支持视频格式：RGB，YCbCr4:2:2，YCbCr4:4:4 | 1台 |  |  |  |
| 3 | 控制系统（参考品牌亿彩天虹、卡莱特、诺瓦） | 1、 集成 12 个标准 HUB75 接口，免接 HUB； 2、支持 32 扫； 3、单卡输出 RGB 数据 24 组； 4、单卡带载像素为 256×226； 5、支持配置文件回读； 6、支持温度监控; 7、支持网线通讯状态检测； 8、支持供电电压检测； 9、支持高灰度高刷新； 10、支持逐点亮色度校正； 11、支持接收卡预存画面设置； 12、符合欧盟 RoHs 标准。 | 1套 |  |  |  |
| 4 | 音箱（参考品牌ITC、迪士普、惠声） | 1.额定功率：10W 2.最大功率：20W 3.输入电压：70/100V 4.频率响应：130-16000Hz 5.重量：1.4Kg 6.喇叭单元：5．5”*1+1.5”*1 7.灵敏度：96dB 尺寸mm：268×165×80 | 2只 |  |  |  |
| 5 | 合并式功率放大器（参考品牌ITC、迪士普、惠声） | 1.具有2路话筒输入，3路线路输入，1路强制话筒输入； 2.一组路音频信号并行输出，可用于功放之间信号并接 3.具有70V/100V定压及定阻功率输出接口； 4.具有话筒默音输入功能； 5.每路音源输入音量可独立调节，统一高低音调节； 6.具有短路保护，过载保护，过热保护功能； 7.设计扬声器保护电路，输出功率损耗补偿电路； 8.输出功率：75W 9.频率响应：60Hz~20KHz 10.电源规格：AC198V～240V，50/60Hz,100/120Hz 11.输入：MIC: 600Ω/2.0mv AUX:15KΩ /150mv不平衡 12.同频信号输出幅度：标称1V，最大7V 13.裸机尺寸：484X88X420mm 14.静态：122dB 15.动态：93dB 16.冷却方式：温度伺式强制风冷 17.耗电功率：100W | 1台 |  |  |  |
| 6 | 控制电脑（参考品牌联想、惠普、戴尔） | 1、CPU系列英特尔 酷睿i3 4代系列 2、CPU型号Intel 酷睿i3 4170 3、CPU频率3.7GHz 4、总线规格DMI 5 GT/s 5、缓存L3 3MB 6、核心架构Haswell 7、核心/线程数双核心/四线程 8、制程工艺22nm 9、内存容量4GB 10、内存类型DDR3 1600MHz 11、硬盘容量1TB 12、硬盘描述7200转 13、光驱类型DVD刻录机 14、显卡类型性能级独立显卡 15、显卡芯片NVIDIA GeForce GTX 750 16、显存容量2GB 17、DirectXDirectX 11 18、数据接口4×USB3.0 19、音频接口耳机/麦克风两用接口 20、视频接口HDMI 21、网络接口RJ45（网络接口） 22、其它接口电源接口 23、读卡器多合1读卡器 | 1台 |  |  |  |
| 7 | 简易钢结构 |  | 1项 |  |  | 现场定制 |
| 8 | 配电系统 | 铜芯线电线/电源施工、包括各种PVC转弯头、转接头，线槽，胶布、通讯线缆、线槽等布线辅助材料。 配电系统具备自动控制功能，控制主机通过控制系统对显示屏完成分步上电，并且及时将系统用电运行情况和故障信息传输给控制中心，以便及时处理。 | 1套 |  |  | 现场定制 |
| 9 | 线材配件及安装调试 | 电源线、信号线、空开及其它配件 | 1项 |  |  | 现场定制 |
| 10 | 65寸交互式教学触摸一体机 （视华、希沃、中润恒基RS-65CM） | 一、显示要求： 1、显示尺寸：≥65英寸，采用 DLED 背光源 A 规屏（提供原厂提供的 A 规屏证明）。 2、整机尺寸1501*875*76mm显示区域1428*804mm显示分辨率：3840(H)×2160(V)；亮度：≥400 cd/m2；对比度：4000：1；可视角度：≥178° 3、整机功耗≤270W,关闭状态能效≤0.5，整机须符合国家一级能效标准 4、灰度：最大 128 灰阶，256 灰阶为渐变状态。 二、结构要求： 1、★为方便使用 接口、按键、叭喇 前置设计，喇叭≥2×10W，≥7 个按键,其中前置接口有 VGA、Audio、PC-USB3.0、TV-USB2.0、HDMI、TOUCH。侧面输入接口：HDMI≥2 ， VGA/AUDIO≥2 ， RF≥1，YPBPR≥1，AV≥1，MIC 输入,USB2.0≥2，USB 3.0≥2，RS232x1， TOUCH USB≥1，SD CARD≥1。 2、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可通过敲击重新唤醒屏幕, 且可通过操作实体按键或触摸按键对画面实现一键切换屏幕 分辨率，调整画面显示比例。 3、★铝合金外框，表面拉丝并阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热，前置推拉门，防尘，防学生乱操作。 4、整机具有 4mm 防眩光钢化玻璃：透光率不低于 90%，可视角度不小于 178 度。 5、▲整机采用十点或以上触摸点数，可以实现 10 人同时书写，触摸分辨率需达到 32767×32767。内部通道切换速度小于 1 秒，外部通道切换小于 4 秒，切换后即达到可触摸状态。为方便不同使用者个性化操作和识别不同需求，老师可直接触摸操作通道选择菜单，通道信号源名称支持自定义；同时要求可支持锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。 6、 ★整机面板:设计简洁高效。为避免衣袖触碰、手误碰等误操作影响进程，屏幕两侧不得有快捷触摸按键。 7、▲整机具备至少 2 路前置 USB 接口（其中至少 1 路USB3.0，1 路 USB2.0）。 8、▲整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，且可通过操作实体按键或触摸按键对画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例 9、▲整机具备 HDMI out 端子，可将电脑通道显示信号和安卓通道批注信号同时输出到外部显示设备上 10、▲只需一根网线，即可实现双系统（windows、安卓系统）的同时联网 三、便捷功能及稳定性要求： 1、自带嵌入式安卓（Android）5.0 或以上系统，在该系统下可实现白板书写、PPT、Office 软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置/外接电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作，安卓主页 UI 可根据用户喜好自行设置；且支持开机画面自定义，方便学校根据需要，设置特定的开机欢迎语。 2、手势板擦：在嵌入式系统下白板须实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，且能够实现根据接触面积识别手势板擦的大小。 3、在嵌入式安卓操作系统下，能对 TV 多媒体 USB 所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。支持 U盘自主安装第三方 APK 应用。 4、整机在任意通道下，可通过手势在整机下方任意位置迅速调出中控便捷菜单，且菜单调取及操作各功能触摸速度小于 1s，响应无延迟，具有返回操作、一键主页、任务预 览、菜单设置、音量加减、亮度调整、一键白板、全通道屏幕批注、截图，至少具有一个自定义键；并且可以轻敲隐藏，不用时不占用显示面积。 5、智能温度监控：整机具有温度保护，温度过高时整机自动关机，保护整机。 6、★智能待机唤醒：脱离遥控器及实体按键，实现触摸式节能待机及轻敲唤醒（防止按键损坏和遥控丢失）。 7、智能遥控功能：具备电视遥控功能和电脑键盘常用的 F1—F12 功能键及 Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT 上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键黑屏等功能。 8、★侧拉菜单：通过手势可以从侧面调出全菜单，具有信号源选择、显示参数设置、图像设置、功能设置等全触摸操作。 9、★产品 USB 口插入 500W 高清摄像头，支持一键打开录制视频。 10、★产品外接电脑时，可自动识别信号源，并且可供用户选择是否切换输入信号源画面，不接受强制切换。 11、信号源记忆功能：设备可设置开机默认通道，在任意通道关机时可实现设置的默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机开机信号源功能。 12、自动节能功能：当设备在长时间处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动黑屏待机，节省能耗。 13、信号源智能返回功能：当信号源切换后，切换后的信号源状态如果切断或处于无信号状态下，信号源可自动返回上一通道。 14、★自定义数字密码锁屏：可通过遥控器或前置组合按键锁定/解锁触摸操作及按键使用，且可通过触摸菜单锁定/解锁触摸操作及按键使用，触摸方式需要求输入密码解锁，不接受无密码方式触摸解锁，可以自定义修改锁屏密码，有效保护老师教学内容。 15、整机具有待机节能功能，需具有触摸、遥控、前置按键多种方式开启一键节能功能。 16、单独听功能：在黑屏的状态下，可以正常输出音频内容。 17、文件自动归类，整机可自动将老师 U 盘的视频、音乐、文档进行自动归类。 18、支持 U 盘解锁功能，保证童锁状态下无关人员无法随意操作，需使用时则插入 U-Key 即可解锁。 19、产品具有基于硬件自身的智能化设计，可智能感应环境光和灯光变化并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，有效保护师生视力的同时强化节能功能。 20、整机支持温度监控功能，可实时监测整机温度值，并可在安卓主页显示温度情况，能够根据温度变化显示不同颜色进行提示。 21、整机平均无故障率（MTBF）不低于 80000 小时。 22、整机具有防盐雾特性，提供相关检测报告。 23、整机具有防雷 4 级或以上特性。 24、整机全金属外壳设计具备抗静电干扰 A 级或以上特性。 25、屏幕具有防遮挡、抗污点功能，触摸接收器在单点或多点红外发射点遮挡后仍不影响正常书写。 四、电脑配置： {选配}▲采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。为保证设备兼容性和安全性。 1、★电脑主板 H81 或以上，CPU 不低于 Intel Core I3四代，主频≥3.0 Hz，内存≥4G，硬盘≥500G。 2、模块化 OPS 主机采用插拔式结构，内部 Inter 标准 80pin接口（拒绝厂商专有接口），无任何外接电源线和信号线，方便检测维护。 3、输入：USB 接口≥6，其中 USB3.0 接口≥2；输出：HDMI≥1，VGA≥1，RJ45≥1 且须具有 WI-FI 模块。 2 教学软件 备课模式： （1）▲课件背景：提供不少于 10 种以上背景模板供老师选择，支持自定义背景 。 (2)文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色 、粗体、斜体、下划线、项目符号，方便文本的输入。可对文本的对齐、缩进 、行高等进行设置。 (3)文件导入：支持导入图片、WORD 文档、PPT 文档文件供备课使用 (4)插入文字：提供不少于 20 种以上预设字体效果选择，方便对文本进行美化。 (5)高级工具：支持放大镜、遮幕、聚光灯、直尺、圆规、量角器、直角尺等工具。 (6)基础笔画：支持铅笔、荧光笔、毛笔、马克笔、文理笔、魔术笔、图案笔。其中文理笔预设 19 种文理，魔术笔可将绘制的图案变成规则的多边形以及曲边形图形，图案笔预设 10 种图案供使用。 (7)图形编辑：支持对图形对象进行拷贝、剪切、粘贴、克隆、锁定、删除、调整、图层位置等操作，还可链接到网路域名方便老师快捷调用网络资源。 （8）★具备“AR 资源库”工具，从应用可直接进入 AR 备课的云平台，老师可利用平台资源制作专业的 AR 课件，以备课堂授课使用 | 1台 |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：自合同签订之日起 日内安装调试完毕并交付使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点：柳州市内用户指定的地点 |  |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：

对公账号：                                            开户行：

联系人：                                 电话：

四、售后及其它要求

1、报价产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家及国际各项有关质量标准的合格产品，相关配套部件、材料及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

2、报价产品为现场实地情况内满足安装现场运行使用的所有成套设备、配套设备、控制连接线缆全部管件部件材料等。

3、报价人应保证竞标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

4、提供钢结构安装结构图，含有详细安装钢结构尺寸、材料选型等。

5、LED显示屏整体质保1年，质保期自交货并验收合格之日起计，质保期内免费上门维修，免费更换零配件，每年免费提供2次设备维护保养服务；普通硬件故障1天内解决，特殊硬件故障生产厂家48小时内带配件现场解决，提供完整的售后服务保障。

6、成交供应商免费送货上门、安装、调试；安装调试过程中负责采购人相关人员的免费培训。产品货物验收时由生产厂家技术人员在场参与验收。

7、交付使用期：自签订合同后通知发货之日起7日内安装、调试完毕并交付使用。如不能按期交付使用的，采购人有权单方面解除合同，所造成的损失由成交供应商负责。

8、交付使用地点：交货地点：柳州市内用户指定的地点。

9、以上报价包括货物款、运费、装卸及吊装费、安装调试费、基建改造、防护措施、报验费、培训费、技术支持、售后服务费、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、保险费和各项税金及汇率调整市场风险等。

五、要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1、资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所投及所供产品必须等于或高于询价公告参数要求。

3、交货地点：柳州职业技术学院。

4、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

5、成交供应商负责免费送货。

6、本项目无预付款，我校验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

7、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2018年5月11日下午3：30至4：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：许老师 13877268513

柳州职业技术学院

2018年5月4日